РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АДАПТЕР

ELM 327 - Wi-Fi

ELM 327 - Wi-Fi mini ELM 327 - Wi-Fi micro iCar

подходит для

iPhone, iPod touch, iPad,

смартфонов Android,

ПК, ноутбуков

ELM 327 - Wi-Fi

ELM 327 - Wi-Fi mini

ELM 327 - Wi-Fi micro

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптеры: ELM 327 - Wi-Fi, ELM 327 - Wi-Fi  mini, ELM 327 - Wi-Fi micro iCar предназначены для соединения диагностического программного обеспечения, установленного на iPhone, iPod touch, iPad, а также   ПК,

ноутбуках,  самартфонах,  планшетах  на  Android   и

электронного блока управления установленного в автомобиле. Адаптеры Wi-Fi являются преобразователями логических протоколов и физических уровней сигнала и преобразуют сигналы идущие от ЭБУ по протоколам OBD II в формат виртуального сервера Wi-Fi. Применяются для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ.

После того, как Вы подключите адаптер и запустите диагностическое программное обеспечение, Вы сможете:

й осуществлять профессиональную диагностику двигателя:

- считывать и удалять коды неисправностей

й  контролировать параметры работы систем двигателя:

- обороты двигателя

- температуру двигателя

- напряжение бортовой сети

- состояние датчиков

й   осуществлять мониторинг поездок:

- скорость движения

- пройденное расстояние

- контролировать расход топлива

- время в пути

й контролировать прогрев двигателя в холодную погоду

й   использовать  другие сервисные функции

Примечание: Перечень функций зависит от разработчиков программного  обеспечения.

Ваш двигатель может не поддерживать все вышеприведенные параметры. Какие из параметров будут доступны, зависит от производителя автомобиля.

К ЭБУ автомобиля адаптер подсоединяется через разъем типа OBD II который расположен на адаптере. Логическая связъ адаптера с ЭБУ производится посредством протоколов:

ISO9141-2

ISO14230-2 (KWP2000) SAE J1850 VPW *

SAE J1850 PWM * ISO 15765-4 CAN

* Протоколы поддерживают только адаптеры

ELM 327 - Wi-Fi mini и ELM 327 - Wi-Fi micro iCar

Прием, преобразование и отправку данных по этим протоколам осуществляет специализированный микропроцессор. На корпусе адаптера расположены светодиоды индицирующие прием и отправку данных.

Адаптеры Wi-Fi могут распознавать диагностические протоколы автоматически. Есть режим низкого энергопотребления. Адаптер использует AT команды для связи с устройствами (ПК, ноутбук, iPhone, iPod touch, iPad и многими другими). Существует множество программ работающих с Wi-Fi OBD адаптером. Некоторые из них имеют много полезных функций, таких как просмотр параметров работы двигателя, чтение и очистка ошибок двигателя (DTC), экономайзер и так далее.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  МАРКИ

Адаптер работает на машинах с 1996 по 2010 года выпуска :

| Acura | Geo | McLaren | Rover |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa Romeo | GMC | Mercedes | Saab |
| Ariel Atom | Holden | Mercury | Saleen |
| Aston | Honda | MG | Saturn |
| Martin | Hummer | Mini | Seat |
| Audi | Hyundai | Mitsubishi | Scion |
| Bentley | Infiniti | Nissan | Shelby |
| BMW | Isuzu | Oldsmobile | Skoda |
| Buick | Jaguar | Opel | Smart |
| Cadillac | Jeep | Pagani | Subaru |
| Chevrolet | Kia | Panoz | Suzuki |
| Chrysler | Lamborghi | Peugeot | Tesla |
| Citroen | ni | Plymouth | Toyota |
| Daewoo | Lancia | Pontiac | Triumph |
| Daihatsu | Land Rover | Porsche | TVR |
| Daimler | Lexus | Regal | Vauxhall |
| Dodge | Lincoln | Renault | Volkswagen |
| Ferrari | Lotus | Rolls- | Volvo |
| Fiat | Maserati | Royce | Yugo |
| Ford | Mazda | Roush |  |

А также на некоторых моделях 1994 и 1995 года. Чтобы убедиться, что ваш автомобиль поддерживается, найдите под капотом такую наклейку:

НАСТРОЙКА ПО и  WI-FI

Совместимое программное обеспечение и функции:

Доступные функции зависят от того, какое программное обеспечение установлено на ваш iPhone, iPod touch, iPad, смартфон Android, ноутбук, ПК. Есть множество коммерческих и бесплатных программ. Их функции отличаются друг от друга. Пользователь должен выбрать ПО, исходя из своих предпочтений. Для получения дополнительной информации о программном обеспечении, пожалуйста, обращайтесь к его разработчикам.

Список рекомендуемых программ диагностики смотрите на форуме http://www.orionspb.ru/forum/ в разделе Диагностическое оборудование.

НАСТРОЙКИ IPHONE,   IPAD, IPOD

Примечание: После того как вы установили приложение, необходимо внимательно ознакомится с инструкцией, которую предоставил разработчик.

Необходимо изменить настройки Wi-Fi сети на вашем iPhone, iPad, iPod перед тем как соединить с адаптером ELM 327 Wi-Fi

Пошаговый пример：Нажмите Settings -> General -> Network (Настройки -> Основные -> Сеть)

Выберите DHCP

Найдите WiFi - OBD устройство и присоединитесь к его сети.

Убедитесь, что выбранная сеть V-LinK	7

ИЗМЕНЕНИЕ  НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ

Вам может потребоваться настроить приложение.

Зайдите в AppStore и скачайте необходимое диагностическое программное обеспечение.

Несколько примеров настройки приложений:

DASHCOMMAND для IPHONE, IPOD TOUCH,  IPAD

После запуска, перейдите на страницу Settings.

Измените настройки как показанно на рисунке:

Auto connect:

ON

OBD-II

Interface Type:

ELM

Сохраните настройки и пользуйтесь приложением.

8

На рисунках представлены типичные скриншоты заработавшего ПО.

9

REV, REV2 для IPHONE, IPOD TOUCH, IPAD

Настройки приложения:

Запустите приложение и зайдите в Global Settings, выберите пункт Kiwi Wifi.

Нажмите Custom, введите IP 192.168.0.10 и порт 35000 как показано на рисунке:

10

SPEEDPORT для IPHONE, IPOD TOUCH,  IPAD

Программа не нуждается в настройке, просто установите ее и приступайте к работе.

НАСТРОЙКА СВЯЗИ ДЛЯ ПК, НОУТБУКОВ

Вы должны настроить свой ПК или телефон перед тем как использовать программу.

Например, на ПК вы должны проделать шаги показанные на рисунках:

Щелкните правой кнопкой по иконке Сетевое окружение

В п о я в и в ш е м с я о к н е выберите Свойства (Properties)

Щелкните правой кнопкой по иконке Беспроводное соединение Wi-Fi

В п о я в и в ш е м с я о к н е выберите Свойства (Properties)

Выберите  протокол  интернета TCP/IP

Н а с т р о й т е свойства, как показано на рисунке:

После этого, нажмите OK.

Вы найдете V-LinK устройство в обозревателе беспроводных сетей.

Нажмите Connect для соединения вашего ПК с V-LinK

Теперь настройка вашего ПК закончена. Вы можете использовать вашу программу.

НАСТРОЙКА   SCANMASTER-ELM

Вместе с устройством поставляется CD-ROM на котором есть демо версии ПО для ПК. Вы можете использовать его для проверки адаптера ELM 327 Wi-Fi.

После установки ScanMasterELM_DEMO_2. 0. 101. 65, вы увидите ярлык программы на рабочем столе.

Сделайте двойной клик по значку ScanMaster-ELM DEMO для запуска программы.

Вам может потребоваться настроить ее, как показано на рисунке.

Нажмите  кнопку  выберите WLAN из выпадающего списка на вкладке Communication

Введите IP адресс 192.168.0.10 и укажите порт 35000, как

показано на рисунке. Нажмите OK.

Теперь ваша программа настроена.

На рисунках представлены типичные скриншоты заработавшего ПО.

Примечание: Эта программа - демо версия. В ней доступны только основные функции. Если вы хотите получить все возможности, необходимо ее купить.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

к диагностическому разъему автомобиля

Вставьте адаптер в разъем диагностической колодки OBD II в автомобиле. Внешний вид разъема приведен на рисунке. Расположение диагностической колодки зависит от модели автомобиля.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОДКА OBD II

*

*

* Протоколы поддерживают только адаптеры

ELM 327 - Wi-Fi mini и ELM 327 - Wi-Fi micro iCar

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка:	DHCP

SSID:	V-LinK

IP:	192.168.0.10

Mask:	255.255.255.0

Port:	35000

Дальность действия:	15 м

Тип антенны:	встроенная

Потребляемая мощность:			0,75 Вт Wi-Fi стандарт:		802.11a/b/g Диапазон рабочих температур: от -15 до +70 ОС Габаритные размеры:	51 х 46 х 23 мм

Напряжение  питания	12 В

КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

w Коробка упаковочная .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  шт. wИнструкция по эксплуатации .  .  .  .  .  .  .  .  . 1  шт. wАдаптер.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1  шт.

wДиск с драйверами

(ELM 327 - Wi-Fi и ELM 327 - Wi-Fi mini) . . . .1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из- за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону +77774110110

Дата продажи

Подпись продавца